ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПРОЕКТА

монтаж технологической схемы производства хлористого метила

в корп. … ХХХХ

Проект предусматривает монтаж технологической схемы производства хлористого метила, соответствующего требованиям ГОСТ 12794 - 80, на территории ХХХХ. Лицензия  -  не требуется.

В данный проект должна быть включена установка по производству

холода (-35º) с производительностью 0,400 Гкал. в час.

1. ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

  - Продукцией производства является хлористый метил, соответствующий ГОСТ 12794 - 80.

1.2. Лицензия не требуется.

1.3. Заключение о качестве хлористого метила при приемке производства в эксплуатацию дает лаборатория ХХХХ, созданная в рамках данного проекта на основе методик и технической документации, утвержденных в ХХХХ.

1.4. Производительность производства хлористого метила должна составлять … тонн в год или не менее … тонн в сутки.

1.5. Монтаж технологической схемы производства хлористого метила предусматривает установку четырех реакторов синтеза и двух схем очистки и осушки хлористого метила.

1.6. Наработка хлористого метила предусматривается в емкости или жел.дор.цистерны. Транспортирование - по трубопроводам или в жел.дор.цистернах.

2. СЫРЬЕ ПРОИЗВОДСТВА

2.1. В качестве основного сырья используется:

- метанол - яд технический		ГОСТ 2222 - 78;

- хлористый водород 			ТУ 6-01-05742752-96-93;

- цинковый катализатор (окись алюминия, пропитанная раствором хлористого цинка) 					ТУ 6-01-05742752-95-93;

- кислота серная техническая 		ГОСТ 2184-77

В качестве вспомогательных материалов используются:

- масло теплоноситель, имеющее температуру вспышки не ниже 3100С;

2.2. Редких или уникальных видов сырья нет

2.3. Качество конечного продукта не зависит от конкретного его производителя.

2.4.Список возможных поставщиков сырья по видам:

…

2.5. Способ доставки сырья на производство:

Вид транспорта или инженерной коммуникации для доставки сырья:

- метанол-яд - жел.дор.цистернами;

- хлористый водород - по трубопроводу;

- кислота серная - жел.дор.цистернами;

- цинковый катализатор - в мешках.

Устройство подъездных путей: жел.дор.пути, автодороги.

Способы разгрузки сырья: перекачивание насосами, мешки – погрузчиком.

Места и способы хранения сырья: емкостной парк, склад.

Виды фасовки и упаковки сырья: метанол - яд, кислота серная -жел.дор.цистерны, емкости; катализатор - бумажные мешки.

2.6. Сырье перед отправкой на производство обработке не подвергается.

3. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА

3.1. Отходами производства являются:

- отработанная серная кислота в количестве 49,2 кг/т с массовой долей моногидрата серной кислоты не более 75 % периодически сливается в кислотно-щелочную канализацию либо используется для производства коагулянта;

- отработанный цинковый катализатор в количестве 1,56 кг/т вывозится в отвал;

- соляная кислота в количестве 260 кг/т с массовой долей хлористого водорода 15-30 % и не более 1% метанола направляется на десорбцию хлористого водорода;

- промывная вода в количестве 263 кг/т с массовой долей хлористого водорода до 6 % сливается в кислотно-щелочную канализацию.

4. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВОРУЖЕНИЕ:

Генеральный проектировщик и Заказчик могут по взаимному согласию вносить корректировки в "Техническое задание", если они не ухудшают качество готовой продукции, не уменьшают производительность отдельных единиц оборудования и производства в целом, не ухудшают безопасности труда и не ухудшают влияние производства на окружающую среду.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

5.1. Производство хлористого метила должно быть размещено в корпусе 1210, расположение которого на Генплане ХХХХ приводится в Приложении № 1. Корпус, кроме ремонтных работ по итогам обследования, должен быть реконструирован под размещение в нём производства категории «А» и под сейсмичность 8 баллов.

5.2. Краткое описание здания, в котором должно быть размещено производство:

Корпус …

Объектом вновь создаваемого производства хлористого метила является корпус …0. Рабочие чертежи корпуса выполнены на основании проектного задания, разработанного … Инженерно-геологические изыскания проведены организацией «Гипрокаучук».

К настоящему моменту проектная и исполнительная документация сохранилась не полностью.

Характеристики корпуса приведены ниже в таблицах.

Общая характеристика объекта.

Таблица 1

| Наименование предприятия | ХХХХ |
| --- | --- |
| Место расположения |  |
| Отрасль промышленности |  |
| Наименование цеха, корпуса |  |
| Автор проекта строительной части |  |
| Год постройки |  |
| Год ввода в эксплуатацию |  |
| Функциональное состояние объекта |  |

Объёмно-планировочные характеристики здания

Таблица 2

| Характеристика | Параметр |
| --- | --- |
| А. Здания в целом |  |
| Строительный объём,куб. м |  |
| Площадь застройки, кв. м |  |
| Размеры здания в плане, м |  |
| Высота здания, м |  |
| Этажность |  |
| Возраст конструкции, лет |  |
| Экспертная оценка износа на 1989 г. |  |
| Б. В пределах объёма Б-Е / 1-13 |  |
| Отметки, м |  |
| Количество # ширина (м) продольных пролётов |  |
| Количество # ширина (м) поперечных пролётов |  |
| Количество # высота этажей (м) по пролётам |  |
| Шаг колонн по пролётам (м) |  |

Эксплуатационные качества здания согласно проекту определяются его конструктивной схемой.

Рассматриваемый корпус размещён в трёх конструктивных блоках, разделённых температурными и осадочными швами. В осях А-Ж / 1-4 здание одноэтажное с несущими кирпичными наружными и внутренними стенами. Покрытие выполнено из сборных железобетонных плит типа ПНС 1.5 # 6.0 м, уложенных по сборным железобетонным односкатным балкам пролётом 9 м (в осях В-Ж / 2-3) и аналогичных плит, уложенным по стенам в осях А-В. Основная часть корпуса (оси Б-Е / 5-13) выполнена в виде трёхэтажного здания по полной каркасной схеме. Элементы каркаса – сборные железобетонные конструкции (колонны, ригели, плиты, балки, плиты – распорки). Наружные стены – кирпичные самонесущие. Административно – бытовые и вспомогательные помещения расположены в трёхэтажном бескаркасном здании (оси А-Ж / 14-17) с несущими наружными и внутренними кирпичными стенами. Перекрытие и покрытие – из сборных железобетонных плит.

Элементы конструктивной схемы.

Таблица 3

| Элементы здания | Проектное решение |
| --- | --- |
| Основание | В соответствии с инженерно – геологическими изысканиями «Гипрокаучука» основанием под фундамент здания служат: - на отм. – 3.15 м суглинок пылеватый, лёгкий, желтовато – коричневый, ожелезнённый, пористый с расчётным сопротивлением 2 кг/кв. см: - на отм. – 4.5 м песок желтовато – коричневый, мелко – и среднезернистый, пылеватый, средневлажный, с расчётным сопротивлением 2 кг/кв. см |
| Фундаменты | В осях 1-4 и 14-17 ленточные, выполнены из бетона м 100. В осях 5-13 железобетонные столбчатые из бетона м 150. Фундаменты лестничных блоков с примыкающими к ним колоннами объединены в общую железобетонную плиту. Сводные железобетонные рандбалки серии КЭ – 01-15 с дополнительными закладными деталями. Фундаменты уложены на тщательно утрамбованную щебеночную подготовку толщиной 100 мм, пролитую горячим битумом за 2 раза |
| Несущий каркас | Железобетонный сборный (колонны, ригели, балки, плиты, плиты – распорки) |
| Колонны | Сборные железобетонные консольные сечением 40 # 50 см |
| Перекрытия, покрытие, ригели, балки | Сборные железобетонные, в осях А-Ж / 1-4 – односкатные пролётом 9 м |
| Плиты | Сборные железобетонные, в осях А-Ж / 1-4 – типа ПНС 1.5 # 6.0 м |
| Стены | В осях А-Ж / 1-4 наружные и внутренние стены – несущие кирпичные: В осях Б-Е / 5-13 наружные стены кирпичные самонесущие: В осях А-Ж / 14-17 наружные и внутренние кирпичные несущие |
| Несущий элемент кровли | Крупнопанельные железобетонные плиты по железобетонным балкам |

Нагрузки и несущая способность

Таблица 4

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Снеговая нагрузка | 70 кг/кв. м |
| Скорость напора ветра | Как для 1 района |
| Сейсмичность района строительства | 7 баллов |
| Расчётное сопротивление грунта | 2 кг/кв. см |
| Расчётная зимняя температура для отопления | 36 град. С |

5.3.  Описание имеющихся инженерных и коммунальных коммуникаций.

Корпус …

Схема снабжения производственной (речной) водой

Снабжение производственной водой производится от стального подземного магистрального водовода Ду 500 мм со стороны а/дороги 6. На корпус 1210 вода подается по подземному трубопроводу ввода Ду 500÷100 мм. Состояние трубопровода ввода не удовлетворительное.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций, на трубопроводе  ввода Ду 100 мм у корпуса 1210 смонтирован пожарный гидрант В/6 В настоящее время трубопровод отключен.

Глубина заложения магистральных трубопроводов и трубопроводов вводов – около 3-х м, материал исполнения – чугунные раструбные и стальные трубы.

Давление в магистральном трубопроводе - 0.20÷0.35 МПа.

Колодцы на узлах ввода производственной воды, а также колодцы с пожарными гидрантами выполнены из элементов сборного ж/бетона: кольца – КЦ-10-09, днище - КЦД -10, перекрытие – КЦП – 10. Верх колодцев оборудован канализационными люками и крышками из чугунного литья. Состояние удовлетворительное.

Схема снабжения хозяйственно противопожарной водой

Снабжение корпуса 1210 хозяйственно противопожарной водой производится от стального подземного магистрального водовода Ду 150 мм, проложенного по а/дороге В На корпус 1210 имеется два трубопровода ввода хозяйственно противопожарной воды Ду 100 мм каждый. Состояние вводов на корпуса неудовлетворительное. В месте пересечения ввода с коллектором КЩК, с южной стороны здания, имеется утечка воды, трубопровод отключен от магистрального водовода.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций, на трубопроводе  вводов Ду 100 мм у корпуса 1210 смонтированы пожарные гидранты В/8 и В/9. Из-за утечки на трубопроводе ПГ отключены.

Глубина заложения магистральных и трубопроводов вводов – около 3-х метров, материал исполнения – раструбные чугунные и стальные трубы.

Давление хозяйственно противопожарной воды в трубопроводе - 0.05÷0.2 МПа.

Колодцы на узлах ввода хозяйственно противопожарной воды выполнены из элементов сборного ж/бетона: кольца – КЦ-10 (15)-09, днище – КЦД – 10 (15), перекрытие – КЦП – 10 (15). Верх колодцев оборудован канализационными люками и крышками из чугунного литья. Состояние удовлетворительное.

Схема промышленно ливневой канализации

Отвод промышленно ливневых стоков от корпусов 1210 производится по трубопроводам выпусков в магистральный коллектор Ду 250÷500 мм. Коллектор на участке: корпус 0610 - а/дорога В – а/дорога 5, длительное время находится в неработоспособном состоянии.

Глубина заложения магистральных коллекторов и трубопроводов выпусков до 3-х метров.

Материал исполнения коллектора - раструбные чугунные трубы.

Смотровые колодцы на коллекторах промышленно ливневой канализации выполнены из элементов сборного ж/бетона: кольца – КЦ-10 (15)-09, перекрытие – КЦП – 10 (15). Верх колодцев оборудован канализационными люками и крышками из чугунного литья. Состояние неудовлетворительное.

Схема хозяйственно-фекальной канализации

Отвод хозяйственно фекальных стоков от корпуса 1210 производится по трубопроводам выпусков в магистральный коллектор Ду 300 мм на а/дороге В.

Коллектор на участке: корпус 1210 - а/дорога В, длительное время находится в неработоспособном состоянии.

Смотровые колодцы на коллекторах хозяйственно фекальной канализации выполнены из элементов сборного ж/бетона: кольца – КЦ-10 (15)-09, днище – КЦД-10 (15), перекрытие – КЦП – 10 (15). Верх колодцев оборудован канализационными люками и крышками из чугунного литья.

Схема кислотно-щелочной канализации

При строительстве магистрального коллектора по а/дороге В, не предусматривалось подсоединение выпусков корпуса 1210. Отвод  кислотно-щелочных стоков от корпусов 1210 без строительства трубопроводов выпусков невозможен.

Схема органически загрязненной канализации

Отвод органически загрязненных стоков от корпусов 1210 производился по трубопроводам выпусков Ду 150 мм в магистральный коллектор Ду 250мм от корпуса 0610, выполненный из раструбных чугунных труб, а затем в магистральный коллектор, выполненный из кислотоупорных керамических труб Ду 400 мм на а/дороге В . Коллектор на участке: корпус 1210 - а/дорога В длительное время находится в неработоспособном состоянии.

Отвод органически загрязненных стоков от корпусов 1210 без строительства трубопроводов выпусков невозможен.

6. ноу - хау и ЛИЦЕНЗИИ

6.1. В данном проекте элементов ноу - хау или патентов – нет.

7. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Спецификация основного технологического оборудования производства хлористого метила

| № п/п | № поз. | Наименование оборудования | Техническая характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |

8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА

Технологическая схема производства и расположение оборудования в Приложениях №2,3

Описание технологического процесса производства

Технологический процесс производства хлористого метила состоит из следующих стадий:

Прием и подготовка сырья.

Синтез хлористого метила.

Очистка хлористого метила.

Осушка, компримирование и сжижение хлористого метила.

Узел улавливания абгазов хлористого метила.

Прием и подготовка сырья.

Хлористый водород по стальному трубопроводу под давлением не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) непрерывно поступает из цеха 2702 в ресивер (поз.100).

Из ресивера (поз.100) хлористый водород поступает в последовательно работающие подогреватели (поз.101/1,2), обогреваемые паром давлением 0,9 МПа (9 кгс/см2) или электричеством, где нагревается до температуры от 100 до 1300С. Температура в подогревателе (поз.101/1,2) регистрируется, давление – не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) регистрируется.

Из подогревателя (поз.101/1,2) хлористый водород с температурой 100 – 1300С поступает в смеситель (поз.105/1-4). Расход хлористого водорода измеряется и регулируется.

Метанол-яд по стальному трубопроводу периодически подается из емкостей (поз.102/3,4), находящихся в отделении приема и хранения сырья в цеховые емкости (поз.102/1,2), откуда непрерывно насосом (поз.103/1,2) закачивается в испаритель (поз.104а/1,2). Уровень метанола в емкостях (поз.102/1-4) регистрируется. Емкости снабжены световой и звуковой сигнализацией по превышению уровня метанола в них более 80% объема.

Схемой предусмотрена перекачка метанол-яда из емкостей (поз.102/1,2) в складские емкости (поз.102/3,4) насосом (поз.103/1,2), а также циркуляция по контуру: емкость (поз.102/1,2) → насос (поз.103/1,2) → емкость (поз.102/1,2), и подача метанола в колонну очистки абгазов хлорметила (поз.146).

Испаритель (поз.104а/1,2) обогревается паром давлением 0,59 МПа (5,9 кгс/см2). В испарителе (поз.104а/1,2) происходит испарение метанол-яда. Температура в испарителе регистрируется  и должна быть не ниже 650С, давление в испарителе замеряется  и не должно превышать 0,4 МПа (4,0 кгс/см2). Уровень в испарителе регулируется автоматически  в пределах 40 – 60 %. Схемой предусмотрено опорожнение испарителей (поз.104а/1,2) по трубопроводу самотеком в емкости (поз.102/1,2).

Из испарителя (поз.104а/1,2) пары метанол-яда поступают в перегреватель (поз.104/1,2), где перегреваются до температуры не ниже 1300С за счет обогрева электричеством, теплом обратного теплоносителя после реакторов (поз.106) или паром давлением 0,59 МПа (5,9 кгс/см2). Температура в перегревателе (поз.104/1,2) регистрируется .

Перегретые пары метанол-яда из перегревателя (поз.104/1,2) поступают в смеситель (поз.105/1-4), обогреваемый паром давлением 0,9 МПа (9 кгс/см2).

Общее соотношение паров метанол-яда и хлористого водорода в смесителе (поз.105/1-4) поддерживается автоматически регулятором соотношения. Расход метанол-яда на каждый реактор измеряется и регулируется .

Теплоноситель в цех поступает в металлических бочках и заливается в емкость (поз.109). Емкость (поз.109) обогревается в зимнее время встроенным термоэлектронагревателем. Теплоноситель из емкости (поз.109) насосом (поз.110/1-3) подается в термоэлектронагреватель (поз.107), где нагревается до температуры 140 – 2600С, а затем в рубашку днища реактора (поз.106/1-4).

Катализатор на хлористом цинке (окись алюминия, пропитанная раствором хлористого цинка) готовится в цехе 1301 и поставляется в цех в мешках или в бидонах.

Вручную катализатор загружается в реактор (поз.106/1-4). Выгрузка отработанного катализатора производится путем отсоса его вакуум-насосом (поз.151) в уличный бункер (поз.150), откуда он вывозится в отвал.

Вода с вакуум-насоса (поз.151) сбрасывается в кислотно-щелочную канализацию.

Серная кислота из отделения 123 цеха 121 или ЖДЦ по трубопроводу поступает в емкость (поз.127/5,6) для предварительной очистки от SO2.

Уровень серной кислоты в емкостях регистрируется . При достижении в емкостях (поз.127/5,6)уровня 80% объема, срабатывает отсечной клапан и подача в них серной кислоты прекращается. Очистка серной кислоты от SO2 производится продувкой ее азотом в колонне (поз.129) через слой серной кислоты, циркулирующей по схеме: емкость (поз.127/5,6) → насос (поз.128/5,6) → колонна (поз.129) → емкость (поз.127/5,6). Отдувка серной кислоты производится до объемной доли SO2 в ней не более 0,001%.

Обработанная таким образом серная кислота насосом (поз.128/5,6) подается в емкость (поз.127/3,4) на стадию осушки и очистки хлорметила.

Синтез хлористого метила.

Смесь паров метанол-яда и хлористого водорода из смесителя (поз.105/1-4) поступает в реактор (поз.106/1-4), где на поверхности катализатора происходит синтез хлористого метила в газовой фазе.

Реактор (поз.106/1-4) представляет собой трубчатый аппарат, трубки которого заполнены катализатором, а в межтрубном пространстве аппарата с целью отвода тепла, выделяемого при реакции синтеза, циркулирует теплоноситель. Во избежание конденсации продуктов реакции крышка аппарата имеет рубашку, обогреваемую циркулирующим теплоносителем.

Избыток хлористого водорода в смеси подается на узел синтеза с целью более полного использования метанол-яда и для подавления побочной реакции образования диметилового эфира. Диметиловый эфир имеет температуру кипения минус 230С, близкую к температуре кипения хлористого метила, вследствие чего его нельзя отделить отгонкой или ректификацией. Образование диметилового эфира в процессе синтеза хлористого метила является вредным процессом, т.к. последний снижает качество готового продукта.

За счет примесей, имеющихся в метанол-яде и особенно в хлористом водороде, при синтезе хлористого метила, кроме реакции образования диметилового эфира, протекает ряд побочных процессов с образованием других хлорпроизводных органических соединений.

Температура реакционной смеси в реакторе (поз.106/1-4) регистрируется  и должна быть не выше 3000С. Контроль над температурой реакционных газов реактора (поз.106/1-4) осуществляется по трем точкам: верх, середина, низ.

Охлаждение реакционных газов в реакторе (поз.106/1-4) осуществляется циркулирующим в межтрубном пространстве реактора теплоносителем. Для охлаждения реакционных газов реактора (поз.106/1-4) теплоноситель подается из емкости (поз.109) насосом (поз.110/1-3) через термоэлектронагреватель (поз.107) в «рубашку» днища реактора (поз.106/1-4) и по переливам заполняет межтрубное пространство реактора. Теплоноситель из реактора поступает в емкость (поз.109) через теплообменник (поз.108). При разогреве реактора (поз.106/1-4) теплоноситель, проходя через термоэлектронагреватель (поз.107), нагревается до температуры 140 – 2300С. При достижении температуры теплоносителя выше 2300С циркуляция его ведется без подогрева, а при дальнейшем росте температуры синтеза в реакторе (поз.106/1-4) выше 3000С в теплообменник (поз.108) для охлаждения теплоносителя подается вода.

Как вариант, возможно использование тепла реакции для обогрева перегревателя метанол-яда (поз.104/1,2). В этом случае теплоноситель из реактора поступает на обогрев перегревателя метанол-яда (поз.104/1,2), а затем через теплообменник (поз.108) сливается в емкость (поз.109).

Контроль за температурой теплоносителя в реакторе (поз.106/1-4) осуществляется с помощью термопар .

Продукты реакции из реактора (поз.106/1-4) поступают в два параллельно работающих холодильника (поз.111), охлаждаемых водой, где происходит конденсация в основном соляной кислоты и высококипящих органических примесей.

Продукты реакции после холодильника (поз.111) с температурой не выше 500С поступают в сепаратор (поз.112/1,2), где происходит отделение жидкой фазы. Контроль уровня в сепараторе (поз.112/1,2) осуществляется автоматически регулирующим клапаном и при достижении уровня более 80% срабатывает световая и звуковая сигнализация. Кислый конденсат из сепаратора (поз.112/1,2) поступает в емкость (поз.113), а затем передается потребителю насосом (поз.114/1,2) или сливается в кислотно-щелочную канализацию.

Реакционный газ из сепаратора (поз.112/1,2) направляется на стадию очистки и осушки.

Очистка хлористого метила.

Очистка хлористого метила производится на двух параллельно работающих схемах очистки и осушки. Реакционный газ из сепаратора (поз.112/1,2) поступает на абсорбцию хлористого водорода в абсорбционную колонну (поз.118), представляющую собой цилиндрический аппарат из графита, фарфора или стальной футерованный изнутри диабазовой плиткой по гуммировке или фторопластом и заполненный керамическими кольцами Рашига.

В колонне (поз.118), орошаемой водой, предварительно подогретой в зимнее время паром в теплообменнике (поз.119) до температуры 20 – 300С, происходит улавливание непрореагировавшего хлористого водорода, а также растворение паров непрореагировавшего метанол-яда. Расход воды на колонну абсорбции (поз.118) контролируется.

Образующаяся в колонне (поз.118) слабая соляная кислота с массовой долей хлористого водорода не более 5% через промежуточную емкость (поз.118а) сливается в кислотно-щелочную канализацию.

Промежуточная емкость (поз.118а) предназначена для исключения проскока газообразного хлорметила в кислотно-щелочную канализацию. Уровень соляной кислоты в емкости (поз.118а) регулируется автоматически в интервале 30 – 60% вместимости. Контроль осуществляется.

Из абсорбционной колонны (поз.118) газ направляется в каплеуловитель (поз.120), заполненный кольцами Рашига и охлаждаемый  водой. Капельки воды, уносимые из колонны (поз.118), уловленные в каплеуловителе (поз.120), по мере накопления сливаются в кислотно-щелочную канализацию. Газ из каплеуловителя (поз.120) поступает в поочередно работающие параллельно установленные вымораживатели (поз.121/1,2), охлаждаемые хладагентом с температурой минус 350С. Вымораживатель (поз.121) представляет собой кожухотрубчатый теплообменник, через трубки которого проходит газ и на их стенках вымораживается влага. Необходимость переключения работы вымораживателя (поз.121) на резервный определяется по перепаду давления до и после вымораживателя (поз.121). Выведенный в резерв вымораживатель (поз.121) опорожняется от хладагента и намерзшая влага удаляется с помощью небольшого тока подогретого азота в кислотно-щелочную канализацию.

Хлорметил - сырец из вымораживателей (поз.121) направляется на стадию осушки в колонну осушки (поз.125).

Осушка, компримирование и сжижение хлористого метила.

Осушка хлористого метила производится концентрированной серной кислотой в колоннах осушки (поз.125). Процесс осушки и очистки хлористого метила – сырца производится в две стадии:

1. На 1-й ступени осушки в колонне (поз.125/1,3), орошаемой серной кислотой с массовой долей H2SO4 75 – 85%, происходит частичная очистка хлористого метила от диметилового эфира и влаги.

2. На 2-й ступени в колонне (поз.125/2,4), орошаемой 85 – 92,5% серной кислотой, происходит осушка хлористого метила от влаги и окончательная очистка от диметилового эфира.

Из емкости (поз.127/3,4) серная кислота насосом (поз.128/3,4) подается через холодильник (поз.126/2,4), охлаждаемый водой, на орошение колонн 2-й ступени (поз.125/2,4), где за счет поглощения влаги серная кислота разбавляется до массовой доли моногидрата 85%.

При снижении массовой доли серной кислоты до 85% в емкости (поз.127/3,4), она передается в емкости (поз.127/1,2) насосом (поз.127/3,4).

Из емкости (поз.127/1,2) серная кислота насосом (поз.128/1,2) подается через холодильник (поз.126/1,3), охлаждаемый водой, на орошение колонн 1-й ступени (поз.125/1,3), где за счет поглощения влаги серная кислота разбавляется до массовой доли моногидрата 75%.

Отработанная серная кислота с массовой долей моногидрата не менее 75% насосом (поз.128/1,2) откачивается в емкость отработанной серной кислоты (поз.127/7), откуда передается на утилизацию или периодически сливается в кислотно-щелочную канализацию.

Уровень серной кислоты в емкости (поз.127/1-7) регистрируется. При заполнении емкости на 80% объема срабатывает световая и звуковая сигнализации.

Подача серной кислоты на орошение колонн 1-й и 2-й ступени осушки (поз.125/1,3 и 125/2,4) регулируется автоматически и контролируется . Температура подаваемой в колонну (поз.125) серной кислоты регистрируется .

Контроль давления на линии нагнетания насосов (поз.128/3,4) при подаче серной кислоты в колонны 2-й ступени (поз.125/2,4) осуществляется . При падении давления ниже 0,25МПа (2,5 кгс/см2) срабатывает световая и звуковая сигнализация. Давление нагнетания насоса (поз.128/1,2) контролируется по техническому манометру.

Очищенный хлористый метил – газ из колонн (поз.125/2,4) поступает в каплеуловитель (поз.130/1,2), заполненный кольцами Рашига и охлаждаемый водой, для исключения попадания серной кислоты в компрессоры (поз.135/1-4).

Очищенный хлористый метил из каплеуловителя (поз.130/1,2) поступает на всас компрессоров (поз.135/1-4), где происходит сжатие газообразного хлористого метила до давления не более 0,8 МПа (8,0 кгс/см2). Масло подается в картер компрессора из емкости (поз.136/7).

Для улавливания капель масла, уносимого из компрессоров (поз.135/1-4), на линии нагнетания компрессора установлен маслоотделитель (поз.136/1-4), откуда газообразный хлористый метил с температурой не выше 1500С направляется в маслоотделитель (поз.136/5). Затем с температурой не выше 1500С для предварительного охлаждения -  в холодильник (поз.137), охлаждаемый водой.

Компрессоры (поз.135/1-4) снабжены схемой блокировки (с сигнализацией) по понижению вакуумметрического давления на всасе до минус 1,6 кПа (минус 0,16 кгс/см2), по превышению давления нагнетания 0,8 МПа (8,0 кгс/см2), по падению давления масла до 0,05 МПа (0,5 кгс/см2), по прекращению протока воды. Давление на всасе компрессора регулируется автоматически .

Из холодильника (поз.137) хлористый метил поступает на сжижение в последовательно работающие конденсаторы (поз.138/1-3), охлаждаемые хладагентом с температурой не выше минус 350С. Жидкий хлористый метил из конденсаторов (поз.138/1-3) поступает в сборник хлористого метила (поз.140/1,2).

Уровень в сборнике (поз.140/1,2) регистрируется . При наполнении 80% объема сборника срабатывает световая и звуковая сигнализация.

Абгазы от сборников (поз.140/1,2) поступают в конденсатор (поз.138/3). Сконденсировавшийся хлористый метил сливается обратно в сборники (поз.140/1,2) через общий коллектор.

Давление в системе конденсации поддерживается автоматически не более 0,8 МПа (8,0 кгс/см2). Несконденсировавшиеся абгазы и инертные газы через регулирующий клапан поступают на узел улавливания абгазов в абсорбционную колонну (поз.146).

Готовый продукт – хлористый метил – из сборника (поз.140/1,2) передается в емкость – хранилище хлористого метила (поз.140/3,4) или потребителям. Абгазы из хранилищ (поз.140/3,4) по трубопроводу поступают на коллектор всаса компрессоров (поз.135/1-4) либо в систему улавливания абгазов после сборников (поз.140).

Уровень в хранилище (поз.140/3,4) регистрируется . При наполнении 80% объема сборника срабатывает световая и звуковая сигнализация.

Узел улавливания абгазов.

Абгазы после конденсатора (поз.138/3) через регулирующую гребенку поступают в нижнюю часть колонны (поз.146), орошаемую захоложенным в холодильнике (поз.149) метанол-ядом. Колонна (поз.146) представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат, заполненный насадкой из колец Рашига.

Метанол-яд циркулирует по схеме: нижняя часть колонны (поз.146) → насос (поз.147/1,2) → холодильник (поз.149) → верхняя часть колонны (поз.146). Подпитка колонны (поз.146) свежим метанол-ядом производится автоматически подачей его насосом (поз.103/1,2) в зависимости от показания уровня в колонне. Откачка отработанного метанола (насыщенного растворенным хлористым метилом) производится насосом (поз.147/1,2) в емкость метанол-яда (поз.102/1,2).

Уровень в колонне (поз.146) регистрируется . При понижении уровня ниже 50% срабатывает световая и звуковая сигнализация.

Отходящие газы из колонны (поз.146) поступают в каплеуловитель (поз.148) и далее выбрасываются в атмосферу. Уловленный метанол-яд из каплеуловителя (поз.148) периодически передается в емкость метанол-яда (поз.102/1,2).

9. ГАРАНТИИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

9.1. Желательный срок гарантии на все оборудование пуска в эксплуатацию:

Реакторы синтеза -4 года.

Колонны очистки и осушки – 6 лет.

Насосы и компрессоры - 5 лет.

Емкости - 8 лет.

9.2. Во время гарантийного срока генеральный подрядчик (поставщик оборудования) гарантирует замену, наладку и запуск в эксплуатацию любого вышедшего из строя оборудования (или отдельных его частей и элементов), если его выход из строя не был обусловлен нарушением производственных инструкций и регламентов.

9.3. Для всех быстроизнашивающихся деталей, запасных частей, расходных материалов, смазок и т.п. должен быть предоставлен 2-х годичный запас.

9.4. В случае, если запас быстроизнашивающихся материалов будет исчерпан до истечения 2-х годичного срока с момента пуска производства в эксплуатацию, генеральный подрядчик (поставщик оборудования) обязан восстановить необходимый запас за свой счет. При этом время вынужденного простоя вычитается из гарантийного срока.

10. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ХХХХ размещается на территории, относящейся к климатическому району 1В согласно СНиП 23-01-99.

Уровень грунтовых вод 4,5 – 5,0 м от поверхности. В отдельные годы уровень грунтовых вод может повышаться. Так в 1992 году он возрастал до 0,9 – 1,5 м от поверхности.

Фундаменты корпусов выполнены на естественном основании с глубиной заложения от минус 2,0 м до минус 3,15 м. Основанием фундаментов являются пески мелкозернистые и глинисто-пылеватые, влажные средней плотности. Грунты являются макропористыми и относятся к просадочным грунтам I типа.

Средняя температура наиболее холодной пятидневки – минус 39 0С. Вес снегового покрова 70 кПа (70 кгс/м 2) по СНиП 2.01.07-85. Давление ветра 0,38 кПа (38 кгс/м 2). Сейсмичность промплощадки в настоящее время следует принимать равной 8 баллам.

11. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

11.1. Все виды проектирования, выполненные в рамках настоящего проекта, должны соблюдать требования российских стандартов и норм.

11.2. Генеральный плроектировщик обязан учесть все замечания контролирующих и инспектирующих государственных и муниципальных органов, дающих разрешение (одобряющих) выполнение данного проекта.

11.3. При проектировании и при изготовлении оборудования все крепежные детали (гайки, болты, шурупы, шпильки) должны быть выполнены в метрическом исполнении, а не в дюймовом.

11.4. Напряжение электропитания для всего оборудования должно быть: 220 V – 50 Гц или 380 V – 50 Гц.

12. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

12.1. Генеральный проектировщик должен подготовить и согласовать весь перечень технической документации, необходимой для нормальной эксплуатации производства.

13. ТРЕБОВАНИЕ К ПЕРСОНАЛУ

13.1. Генеральный подрядчик (совместно с ХХХХ) должен разработать проект штатного расписания.

13.2. Перечень рабочих специальностей, которым необходимо проведение обучение на курсах в уч.комбинате:

начальник смены,

операторы,

аппаратчики,

аппаратчики компримирования,

лаборанты,

стропальщики.

13.3. Прочие работники ремонтного персонала проходят обучение во время монтажных, пусконаладочных работ и контрольного испытания оборудования.

13.4. Генеральный проектировщик должен сформулировать требования к квалификации рабочих производства и определить способы проверки их квалификации. Все рабочие производства должны пройти проверку теоретических и практических знаний по своей профессии.

Штатное расписание цеха по производству хлористого метила

| Наименование должностей, профессий | Категория | Количество штатных единиц |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В одну смену | Всего |  |
| Руководящий и технологический персонал |  |  |  |  |
| Начальник цеха | Рук. |  | 1 |  |
| Зам. начальника цеха – технолог | Рук. |  | 1 |  |
| Инженер - технолог | Спец. |  | 1 |  |
| Начальник отделения хлорметила | Рук. |  | 1 |  |
| Начальник отделения производства холода | Рук. |  | 1 |  |
| Начальник смены | Рук. | 1 | 6 |  |
| Механик цеха | Рук. |  | 1 |  |
| Мастер - механик | Рук. |  | 1 |  |
| Мастер КИПиА | Рук. |  | 1 |  |
| Энергетик цеха | Рук. |  | 1 |  |
| Экономист | Спец. |  | 1 |  |
| Начальник лаборатории | Рук. |  | 1 |  |
| Мастер по хим.сырью | Спец. |  | 1 |  |
| Итого |  |  | 18 |  |
| Основной персонал |  |  |  |  |
| Оператор по ведению технологического процесса | Раб. | 1 | 6 | 6р. |
| Аппаратчик | Раб. | 1 | 8 | 5р. |
| Аппаратчик | Раб. | 1 | 8 | 4р. |
| Аппаратчик компримирования | Раб. | 1 | 7 | 5р. |
| Слесарь – ремонтник | Раб. |  | 3 | 6р. |
| Слесарь – ремонтник | Раб. |  | 7 | 5р. |
| Слесарь – ремонтник | Раб. |  | 3 | 4р. |
| Электрогазосварщик | Раб. |  | 1 | 6р. |
| Электрогазосварщик | Раб. |  | 1 | 5р. |
| Слесарь КИПиА | Раб. |  | 1 | 6р. |
| Слесарь КИПиА | Раб. |  | 2 | 5р. |
| Слесарь КИПиА | Раб. |  | 1 | 4р. |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Раб. |  | 2 | 6р. |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Раб. | 1 | 5 | 5р. |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Раб. |  | 2 | 4р. |
| Подсобный рабочий | Раб. |  | 3 |  |
| Лаборант | Раб. | 1 | 7 |  |
| Итого |  |  | 67 |  |
| Всего: |  |  | 85 чел. |  |

14. ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ

14.1. Требования к технологическому контролю производства

Производство хлорметила должно быть обеспечено:

- техническими  манометрами, установленными по месту, для обслуживания технологического оборудования, в том числе насосов и компрессоров;

- переносными средствами контроля температуры для периодического  обслуживания теплоиспользующего оборудования;

- средствами централизованного контроля параметров технологического режима по ходу  процесса, контурами регулирования, дистанционного управления  и сигнализацией;

- Средствами ПАЗ   компрессорного оборудования, насосов и  технологических блоков;

- Средствами  непрерывного анализа абгазов на хлорметил после санитарной очистки;

- Средствами сигнализации НКПВ в соответствии с Правилами;

- Средствами анализа воздушной среды на ПДК в соответствии с Правилами;

- Средствами  коммерческого учёта энергоносителей, выбросов и стоков.

Первичные преобразователи:

- для измерения температуры термометры сопротивления медные  50М и термопары гр. «ХК» без нормирующих преобразователей;

- Для измерения расхода  предпочтение вихревым расходомерам российского производства (по двухпроводной  схеме);

- Для измерения уровня предпочтение  бесконтактным методам измерения (ультразвуковым или радарным при невысокой стоимости), с применением двухпроводной схемы подключения; допустимо применение буйковых уровнемеров с двух проводным подключением;

- Преобразователи давления с двухпроводным подключением российского производства;

Исполнительные механизмы:

*  Для регулирования расхода хлорводорода и метанола в реактора предпочтение необходимо отдавать шаровым клапанам с пневматическими позиционерами, или диафрагмовым клапанам с позиционерами пневматическими; и те и другие российского производства;

Вторичные приборы:

* для узлов коммерческого учёта счётчики – вычислители СТД с выходом

на телефонную сеть;

* для технологической схемы – контроллер с промышленным компьютером,

АСУТП на одно рабочее место.

Снимаемые параметры и точки их отбора по ходу технологического процесса показаны на схеме.

15. ТРЕБОВАНИЕ К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

| Приборы, реактивы и растворы, необходимые для контроля хлористого метила по ГОСТ 12794-80 с изм. 1,2. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | показатель | приборы | реактивы | растворы |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

16. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

16.1. Приемка производства (оборудования) в эксплуатацию производится в четыре этапа:

1) Приемка всей технической документации.

2) Приемка в эксплуатацию отдельных единиц оборудования и технологических систем. На этом этапе проверяется работоспособность и производительность машин и систем.

3) Проверка теоретических и практических знаний рабочих производства; аттестация инженерно-технических работников.

4) Комплексное испытание всего оборудования производства. При комплексном испытании должен быть получен продукт, соответствующий ГОСТ. При комплексном испытании оборудование должно проработать без остановки 72 часа.

16.2. Контракт, приложением к которому является данное «Техническое задание», считается выполненным, когда успешно пройдены все четыре этапа приемки и получена продукция, удовлетворяющая требованиям ГОСТ.

17. СОСТАВ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

17.1. Для участия в тендере на выполнение работ в рамках данного проекта генеральный проектировщик должен в установленные ХХХХ сроки предоставить технико-коммерческое предложение.

17.2. Технико-коммерческое предложение должно включать следующую информацию:

1) Стоимость проекта в целом и отдельных его элементов: основного оборудовании (по видам), проектирования, инжиниринга, транспорта, оборудования, строительных работ (по видам) и т.д.;

2) Перечень оборудования и его основные технические характеристики;

3) Потребность производства в целом и отдельных единиц оборудования в электроэнергии, сжатом воздухе, паре, тепле, азоте, воде, очистных сооружениях, и т.д.;

4) Сведения о влиянии производства на окружающую среду;

5) Сроки  выполнения основных работ и проекта в целом;

6) Сроки гарантий на оборудование;

7) Сроки и стоимости проведения экспертиз:

- промышленной безопасности;

- охраны и условий труда;

- экологической.

Принятие решения о результатах тендера по данному «Техническому заданию» производится Тендерным комитетом ХХХХ согласно его регламента.