ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку рабочего проекта установки термического обезвреживания побочных хлорорганических продуктов, образующихся при производстве эпихлоргидрина на ХХХХ

- Цель и назначение работы

Существующая на предприятии схема переработки отходов использует устаревшую технологию и оборудование термического обезвреживания. Хлорорганические отходы производства эпихлоргидрина сжигаются с получением абгазной соляной кислоты, сбыт которой достаточно проблематичен. При такой переработке полностью теряется углеродная составляющая отходов, и атмосфера загрязняется оксидами углерода. Кроме того, существующие на предприятии установки утилизации не позволяют перерабатывать весь объем отходов и эксплуатировать основные производства на полную мощность.

Конечной целью работы является создание установки термического обезвреживания побочных хлорорганических продуктов (отходов) производства эпихлоргидрина, использующей современную технологию.

2. Цель достигается путем строительства установки термообезвреживания хлорорганических отходов производства эпихлоргидрина работающей по современной технологии. На настоящем этапе работы создается техническая документация для строительства установки термообезвреживания.

Хлорорганические отходы термообезвреживаются (сжигаются) в печи специальной конструкции (циклонный реактор) при температуре ≥ 1200 оС. Высокотемпературные продукты горения, содержащие хлористый водород, оксиды углерода, водяные пары, подвергаются быстрому охлаждению в закалочном аппарате, что предотвращает образование диоксинов. Охлажденные при закалки до температуры 80-85 оС продукты горения поступают в систему абсорбции, где происходит их дальнейшее охлаждение, поглощение хлористого водорода и его нейтрализация раствором каустика. Полученный при нейтрализации раствор хлорида натрия направляется после очистки в общую  рассольную сеть для использовании в электролизе. Таким образом, практически весь хлор, содержащийся в перерабатываемых отходах, возвращается в производственный цикл. В выбросах в атмосферу с установки термообезвреживания отсутствует хлористый водород и хлор.

ПРИМЕЧАНИЕ: было бы хорошо в этом Техзадании указать основные технико-экономические характеристики будущей установки, которые должны быть гарантированы рабочим проектом. К основным характеристикам можно отнести:

- удельный расход электроэнергии на тонну отходов,

- удельный расход воздуха

- удельный расход азота

- удельный расход воды,

- удельный расход водорода и топлива,

- удельные трудозатраты

- содержание остаточных хлорорганических веществ в отходящих газах,

- состав абгазной соляной кислоты после закалки печных газов.

2. Сырье для производства и энергоресурсы.

2.1.Сырьем для  установки  являются хлорорганические отходы производства эпихлоргидрина ХХХХ, состав и количество которых приводится в Приложении № 1

2.2 Основные энергоносители, имеющиеся на ХХХХ, и их параметры приводятся в Приложении № 2.

Для оптимальной работы установки необходимо иметь сжатый воздух с давлением до 0,6 Мпа.

В качестве топлива используются водород (давление, влажность) или жидкое топливо (марка, состав).

- Продукция установки

Установка предназначена для переработки хлорорганических отходов производства методом термического обезвреживания. Углеродная часть отходов в результате переработки превращается в диоксид углерода, сбрасываемый в атмосферу. Образовавшийся в процессе сжигания HCI нейтрализуется раствором каустика, образовавшийся раствор хлористого натрия направляется на электролиз. В результате использования предлагаемой технологии утилизируются отходы эпихлоргидрина, и снижается расход хлора на производство хлорорганических продуктов. Количество возвращаемого в производство хлора до 1300 кг/час.

ПРИМЕЧАНИЕ: было бы хорошо в этом Техзадании указать основные технико-экономические характеристики будущей установки, которые должны быть гарантированы рабочим проектом. К основным характеристикам можно отнести:

- состав абгазной соляной кислоты после закалки печных газов (особенно – примеси).

4. Отходы производства

Технология предлагаемого процесса переработки отходов должна обеспечить полную утилизацию вредных веществ и не иметь токсичных выбросов в атмосферу (выше нормативно установленных) и стоков, подлежащих утилизации.

Содержание в выбросах (не выше):

- окись углерода …0 мг/м3

- оксиды азота (в пересчете на NO2) … мг/м3

- диоксины … пг/м3

ПРИМЕЧАНИЕ: было бы хорошо в этом Техзадании указать основные технико-экономические характеристики будущей установки, которые должны быть гарантированы рабочим проектом. К основным характеристикам можно отнести:

- содержание остаточных хлорорганических веществ в отходящих газах,

- Мощность установки, режим работы

Установка по термическому обезвреживанию предназначена для переработки  … тонн/год хлорорганических отходов производства эпихлоргидрина. Установка должна устойчиво работать при минимальной нагрузке. Устойчивое снижение нагрузки на установку термообезвреживания планируется за счет ввода в работу новых технологий утилизации отходов. Режим работы установки (непрерывный?), количество часов работы в год (совпадает с режимом производства эпихлоргидрина?).

Планируемый режим поступления отходов. Отходы подаются при непрерывном режиме в количестве (кг/час). При периодической подаче привести  график поступления на установку, скорость подачи и объем единовременного сброса отходов. Указывается поступление отходов по общему или отдельным трубопроводам.

6. Размещение производства

Предлагаемая установка должна pacпoлагаться  на  площадке ХХХХ. Место расположения установки (открытая площадка, помещение, частично в помещении).

7.Основные положения по разрабатываемой документации.

7.1. Разработка документации для строительства установки термического обезвреживания побочных хлорорганических продуктов (отходов), образующихся при производстве эпихлоргидрина осуществляется в два этапа:

На первом этапе разрабатываются исходные данные на проектирование установки термического обезвреживания отходов производства эпихлоргидрина.

На втором этапе, на основании исходных данных разрабатывается проектная рабочая документация (рабочий проект).

7.2. Разработчики исходных данных для проектирования:

…

7.3 Разработчик основного технологического оборудования:

…

7.4 Разработчик рабочего проекта с утверждаемой частью по СНиП 11-01-95 проекта:

…

8. Требования  и состав выдаваемой технической документации

8.1. Вся документация, передаваемая заказчику, выполняется в соответствии с требованиями и нормами, предъявляемым к исходным данным для проектирования и рабочему проекту.

8.2. В состав исходных данных входит:

- анализ работы существующей на ХХХХ технологии утилизации отходов методом термического обезвреживания

- принципиальная технологическая схема процесса со спецификацией оборудования;

- описание принципиальной технологической схемы и химизма протекающих процессов;

- описание материального баланса с расчетом количества и состава вторичных отходов и выбросов в атмосферу.

В исходных данных также описываются основные используемые технические решения, тепловые балансы процесса, выбор стандартного оборудования, технические проекты нестанартизированного оборудования (печи для сжигания хлорорганических продуктов, закалочного аппарата, абсорберов системы улавливания и нейтрализации хлористого водорода), безопасность ведения процесса, аналитический контроль и выдается  задание на разработку системы КИП и А.

8.3. Рабочая документация во всех частях, включающая выполнение рабочих чертежей нестандартизированного оборудования, создание рабочей технологической схемы производства, размещение установки на площадке (генплан), строительную часть (фундаменты, металлоконструкции, эстакады и пр.), технологическую часть (монтажные чертежи обвязки оборудования), водопровод и канализацию, часть КИП и А, внешние коммуникации, часть электросиловую, часть «Охрана окружающей среды», сметную часть.

Система КИП и А включает применение микропроцессорной техники и управление технологическим процессом сжигания. Программное обеспечения в объем проектирования не входит.

Снабжение установки энергетическими средствами проводится из действующей сети предприятия.

8.3.1. В состав выпускаемой документации не входят следующие части проекта:

- наружные сети и сооружения

- организация и условия труда

- мероприятия по ГО и по предупреждению чрезвычайных ситуаций

- разработка методик аналитического контроля

- раздел охраны окружающей среды с учетом существующих фоновых загрязнений атмосферы, существующего уровня загрязнения воды и почвы (выполняется по отдельному договору)

- разработка технологического регламента

8.3.2. Необходимость проектирования локальных бытовых и других вспомогательных помещений и сооружений, включая КТП, оперативное помещение, ремонтно-механическую мастерскую и химлабораторию определяется в ходе проектирования по согласованию с Заказчиком.

8.3.3. Согласование проекта со всеми необходимыми надзорными органами осуществляет Заказчик с привлечением, при необходимости, …

8.4. Техническое задание может корректироваться в ходе разработки исходных данных для проектирования и рабочего проектирования.

9. Оборудование производства

Предлагаемое для установки термообезвреживания основное и вспомогательное технологическое оборудование должно быть сертифицировано, и иметь разрешение для применения на вредных и опасных производствах на территории РФ.

- Климатические требования

Вид климатического исполнения предлагаемой установки и её составные части должны соответствовать УХЛ 4 в соответствии с ГОСТ 15150.

Климатические требования в соответствии с Приложением №3.

11. Приемка и передача сведений

Недостающая информация предоставляется сторонам по отдельным требованиям.

Заказчик до начала работ по проектированию обеспечивает разработчика следующей информацией:

- выкопировкой из генплана площадки, отведенный под строительство, и прилегающих территорий

- характеристикой прямой и обратной технической воды, прямой и обратной горячей воды, химочищенной воды и данными о наличии на предприятии водооборотной системы и пожарного водопровода, данными о системе канализации условно-чистых вод и химзагрязненной канализации

- инженерно-геологическими изысканиями

- каталогом унифицированных сборных железобетонных изделий для жилищно-гражданского и промышленного строительства